招标货物参数及技术要求

| 标段号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六 | 谷丙转氨酶检测试纸（干化学法）（艾康干式生化分析仪专用） | 1、适用于艾康干式生化分析仪。（响应文件中附产品说明书或产品注册证） 2、原理：干式化学反应，恒温条件下比色法。 3、规格：100人份/盒。 4、储存条件：2-30℃干燥处保存。 5、有效期：1年。 6、适用范围：全血、血清、血浆。 7、检测范围：6-500U/L。 8、检测时间：≤2分钟。 9、准确性：ALT＜40U/L时，偏差±6U/L；40-500U/L时，偏差±15%以内。 10、精密度：CV≤8%。 |  |